古淮楼底层厨房厨具询价采购单

项目名称：古淮楼底层厨房厨具                   联系人：王建

| 序号 | 名称 | 面积（只） | 单价（元） | 合计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橱具采购项目： |  |  |  |  |  |
| 一、操作间橱具项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四格售饭台 | 1台 |  |  | 1800*800*800；台面；用304-2B1.2mm砂光不锈钢板，立柱；￠50*50*1.2mm不锈钢管制作，配不锈钢调平脚，配1/1*15cm、1.0mm不锈钢份盆5只。电源220V/2.5KW,自动控温。 |
| 2 | 双层操作台 | 1台 |  |  | 1500*800*800；台面采用304-2B1.2mm不锈钢磨砂贴膜、面板下衬中密度板，下加A3方管40*20加强筋；下层采用60*15不锈钢方管为排挡和￠50*1.5mm不锈钢圆管制作，配不锈钢调平脚。 |
| 3 | 四层菜摆放架 | 1台 |  |  | 1200*500*1550；采用304-2B,1.2mm不锈钢板材质制作，横档：60*15不锈钢方管焊接而成；立柱￠50*1.5mm不锈钢管制作，配不锈钢调平脚。 |
| 4 | 两炒两温灶台 | 1台 |  |  | 1900*850*800、厂制品台面板采用304-2B1.5mm磨砂贴膜不锈钢板。骨架采用40*40*5mm角钢及4mm的冷轧钢板焊接而成，耐高温耐火砖、耐火水泥；2.5mm钢板作围起到隔热作用，加两层防锈漆，炉头；采用耐高温、抗氧化的材质；风阀；采用机械式结构。风机250W，电源220V.配长眠火种。炉灶脚可调平。 |
| 5 | 一炒一温灶台 | 1台 |  |  | 950*850*800、厂制品厂制品台面板采用304-2B1.5mm磨砂贴膜不锈钢板。骨架采用40*40*5mm角钢及4mm的冷轧钢板焊接而成，耐高温耐火砖、耐火水泥；2.5mm钢板作围起到隔热作用，加两层防锈漆，炉头；采用耐高温、抗氧化的材质；风阀；采用机械式结构。风机250W，电源220V.配长眠火种。炉灶脚可调平。 |
| 6 | 四眼煲仔炉 | 1台 |  |  | 750*750*800、厂制品台面采用304-2B1.2mm不锈钢板制作，骨架；采用40*40角铁，炉盘采用广式豪华耐燃烧铸铁而成。配调平脚。 |
| 7 | 双眼低汤灶 | 1台 |  |  | 1200*750*800、厂制品台面采用304-2B1.2mm不锈钢板制作，骨架；采用40*40角铁，炉盘采用广式豪华耐燃烧铸铁而成。配调平脚。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二、面点间橱具项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层操作台 | 1台 |  |  | 1500*800*800；台面采用304-2B1.2mm不锈钢磨砂贴膜、面板下衬中密度板，下加A3方管40*20加强筋；下层采用60*15不锈钢方管为排挡和￠50*1.5mm不锈钢圆管制作，配不锈钢调平脚。 |
| 2 | 四层货架 | 1台 |  |  | 1200*500*1550；采用304-2B,1.2mm不锈钢板材质制作，横档：60*15不锈钢方管焊接而成；立柱￠50*1.5mm不锈钢管制作，配不锈钢调平脚。 |
| 3 | 四门冰箱 | 1台 |  |  | 广东/裕宝、220V/960W1200*750*1900；选用202不锈钢板制作，配上置式优质压缩机组，自动回归门，全封闭型、恒温控制，保温层用聚氨酯一次性发泡6cm成型，冷藏温度0度— +8度；冷冻温度0度—-18度，蒸发器全铜管。功率220V/480*2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 三、洗刷间橱具项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼洗菜池 | 2台 |  |  | 1400*700*800；配置优质水龙头，台面；采用304-2B1.2mm不锈钢板制作，星盆；采用1.0mm不锈钢板制作；立柱：￠50*1.2mm不锈钢圆管制作，配不锈钢调平脚，钢提蓝下水口。 |
| 2 | 碗柜（碗摆放架） | 2台 |  |  | 1200*500*1550；采用304-2B,1.2mm不锈钢板材质制作，横档：60*15不锈钢方管焊接而成；立柱￠50*1.5mm不锈钢管制作，配不锈钢调平脚。 |
| 3 | 双层操作台 | 1台 |  |  | 1500*800*800；台面采用304-2B1.2mm不锈钢磨砂贴膜、面板下衬中密度板，下加A3方管40*20加强筋；下层采用60*15不锈钢方管为排挡和￠50*1.5mm不锈钢圆管制作，配不锈钢调平脚。 |
| 4 | 双门消毒柜 | 1台 |  |  | 1200*650*1600、广东/裕宝、220W/4.8KW采用优质不锈钢磨砂贴膜1.0mm钢板制作。采用高效保温隔热，采用远红外线高温消毒技术，特大消毒空间；采用高科技电热烘干消毒，主要配件装置均采用名厂原件制造而成。功率220V,4.35KW.配消毒框 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 四、冷菜间橱具项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼水池 | 1台 |  |  | 600*600*800；配置优质水龙头，台面；采用304-2B1.2mm不锈钢板制作，星盆；采用1.0mm不锈钢板制作；立柱：￠50*1.2mm不锈钢圆管制作，配不锈钢调平脚。 |
| 2 | 保鲜冷柜 | 1台 |  |  | 1800*800*800、广东/裕宝、220V/480W选用202不锈钢板制作，配上置式优质压缩机组，自动回归门，全封闭型、恒温控制，保温层用聚氨酯一次性发泡6cm成型，冷藏温度0度— +8度；冷冻温度0度—-18度，蒸发器全铜管。功率220V/480； |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

供应商除具备以上资质外，根据采购人的要求还应具备以下条件：

（1）供应商提供营业执照（复印件并加盖公章）；

（2）供应商提供税务登记证（复印件并加盖公章）；

（3）供应商为代理经销商的，必须提供所投产品生产厂家针对本次项目的授权书和原厂一年质保函（复印件）。

- 报价须知(请报价人务必认真阅读)：

- 请参加询价的供应商一次报出不得更改的价格，询价采购单涂改无效。

- 1、报价人参加本次采购活动应当具备《政府采购法》第22条规定条件，提供企业相关资质（营业执照、税务登记证）复印件加盖公章，如果不是企业法人前来报价请携带法人授权原件。地址： 淮安市清河区大同路88号（中国摄影馆东楼）

2、报价表递交截止时间：2015年11月6日9：30（北京时间），截止时间后，采购人将拒绝报价人的报价。

3、报价时间：2015年11月6日9：30（北京时间）特别提醒: 各报价人在报价截止时间前,应连续登陆网站查看采购信息,如有采购信息的更正或修改，而因报价人未能连续登陆网站查看，其责任由报价人自行承担。

- 4、报价表递交地点：淮安市清河区大同路88号（中国摄影馆东楼）三楼会议室

- 5、此报价表务请各报价人用信封密封并在密封口处加盖单位公章。

6、报价人提供的货物必须是全新的、未使用过的原装合格产品，进口产品须通过正规合法渠道。

7、各报价人在报价前必须向淮扬菜集团股份有限公司交纳壹仟元整询价保证金。保证金交纳方式：将现金放入信封密封带至询价现场。中标单位询价保证金直接转为履约保证金，未中标单位询价结束后立即退还。

8、上述货物所有价格须用人民币，金额单位元表示，报价人所报价格应包括运输、保险、调试、安装、税金、售后服务等所有费用。

9、根据采购人要求，成交人必须在成交后 20 日内安装到位。

10、成交供应商必须与采购人签订合同（2天内签订合同），如未在规定时间内与采购人联系签订合同，采购人将对其做出相应处罚。

11、如成交供应商未能按上述要求提供货物，采购人将对其做出相应处罚，请各报价人慎重考虑。

12、是否响应：       （必须填写）

13、联系电话:13505248977

14、发生下列情况之一的，谈判保证金将被没收：

（1）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（2）供应商之间被证实有串通串标围标（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（3）供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

付款方式：货到位安装完验收合格后付95%，无质量问题壹年后付清。（不计利息）

报价单位（必须盖章）：

报价单位联系人签字（必须填写）：

报价单位联系人身份证号码（必须填写）：

联系电话（必须填写）：

单位地址（必须填写）：

时间：2015年11月 日